PROCEDURA OPERATIVA

Procedura aspirazione a vuoto Festo

Presa a vuoto con eiettore e pressostato Festo: principio di funzionamento, impostazione di SP e HY, ciclo di presa del robot e problemi tipici

| Voce | Dettaglio |
| --- | --- |
| Autore | Mattia Boselli |
| Versione | 1.0 |
| Data | 16/10/2026 |
| Ambito | Prese a vuoto su robot con eiettore e pressostato integrato (es. Festo G3202.01) |

# 1. Scopo

Questa procedura spiega come funziona una presa a vuoto con eiettore e pressostato Festo e come impostare correttamente le soglie del pressostato (SP e HY), così che il PLC riceva il consenso "pezzo preso" solo con una presa sicura e segnali subito un'eventuale perdita del pezzo.

# 2. Principio di funzionamento

- Il pezzo non viene "risucchiato": è la pressione atmosferica esterna (circa 1013 mbar) a spingerlo contro la ventosa, perché sotto la ventosa la pressione è più bassa.

- Forza di tenuta = differenza di pressione × superficie della ventosa.

- Il vuoto si misura in modo relativo: 0 = pressione ambiente; -500 mbar = 500 mbar sotto la pressione ambiente.

## 2.1 Generazione del vuoto

| Sistema | Come funziona | Quando si usa |
| --- | --- | --- |
| Pompa del vuoto | Motore che aspira l'aria | Grandi portate |
| Eiettore (effetto Venturi) | Aria compressa in un ugello; nessuna parte in movimento | Prese su robot e manipolatori |

NOTA  Il G3202.01 dello schema è un eiettore con pressostato integrato: genera il vuoto e fornisce al PLC l'uscita digitale (OUT) di pezzo preso.

# 3. Impostazione del pressostato: SP e HY

| Parametro | Significato | Valore di riferimento |
| --- | --- | --- |
| SP (set point) | Soglia di vuoto a cui l'uscita si attiva ("pezzo preso"). | -500 mbar |
| HY (isteresi) | Ampiezza della fascia di rientro: l'uscita si disattiva solo quando il vuoto risale oltre SP + HY, così il segnale non sfarfalla attorno alla soglia. | 50 mbar (tipico 5-10% di SP, quindi 25-50 mbar) |

Con SP = -500 mbar e HY = 50 mbar l'uscita passa a 1 a -500 mbar e torna a 0 a circa -450 mbar.

ATTENZIONE  HY non va mai inserita negativa: è una differenza tra due soglie (larghezza della banda), non un livello di pressione. Si inserisce sempre positiva e nella stessa unità di SP (mbar, bar o kPa): verificare l'unità impostata sul pressostato.

## 3.1 Perché SP a -500 mbar

- Sotto il vuoto massimo ottenibile (-700 / -800 mbar): altrimenti una presa buona potrebbe non attivare l'uscita.

- Sopra un vuoto debole (es. -100 mbar): altrimenti il PLC darebbe il consenso con una presa insufficiente e il pezzo cadrebbe in movimento.

# 4. Ciclo di presa del robot

Valori tipici con SP = -500 mbar e HY = 50 mbar. I valori reali dipendono da eiettore, ventosa e pezzo: in collaudo leggerli sul display del pressostato e annotarli.

| # | Fase | Vuoto (mbar) | Cosa succede |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robot a riposo | 0 | Nessuna aspirazione, pressione ambiente. OUT = 0. |
| 2 | Avvicinamento con aspirazione ON | -50 / -100 | Ventosa in aria, nessuna tenuta: l'eiettore aspira aria libera. OUT = 0. |
| 3 | Contatto con il pezzo | -100 → -700 | La ventosa si chiude e l'eiettore evacua il volume sotto (100-300 ms). |
| 4 | Superamento di SP | -500 | OUT passa a 1: pezzo preso. Attendere 100-200 ms perché la presa si rinforzi. |
| 5 | Sollevamento e trasporto | ≈ -700 stabile | Serve margine per le accelerazioni. Sotto -450 (SP + HY) OUT va a 0: allarme pezzo perso. |
| 6 | Posa sul punto di destinazione | ≈ -700 | Il pezzo resta tenuto fino alla posa. |
| 7 | Aspirazione OFF | -700 → 0 | L'aria rientra e il vuoto decade; sopra -450 OUT va a 0. Può restare vuoto residuo. |
| 8 | Soffio (EJECTOR) | +50 / +200 | Azzera il vuoto residuo e stacca il pezzo. Impulso breve (100-300 ms). |
| 9 | Fine soffio, risalita | 0 | Verificare OUT = 0 prima di ripartire. Se è ancora 1: pezzo attaccato o sensore guasto. |

Figura 1 – Andamento tipico del vuoto nel ciclo di presa (i numeri sono le fasi della tabella)

## 4.1 Controlli da fare nel programma PLC

- Dare il consenso al sollevamento solo con OUT = 1 e dopo il tempo di attesa della fase 4.

- Durante il trasporto, se OUT torna a 0 generare l'allarme pezzo perso e fermare il robot.

- Prima di ripartire dopo il soffio verificare OUT = 0; se resta a 1 segnalare pezzo attaccato o sensore guasto.

# 5. Verifica in collaudo

- Con aspirazione ON e ventosa in aria leggere il vuoto: deve restare lontano da SP (es. -50 / -100 mbar) e OUT = 0.

- Prendere il pezzo e leggere il vuoto massimo raggiunto: deve essere ben oltre SP (es. -700 mbar).

- Controllare che OUT passi a 1 al superamento di -500 mbar.

- Eseguire il trasporto alle accelerazioni reali: il vuoto non deve risalire oltre -450 mbar.

- Spegnere l'aspirazione e dare il soffio: il pezzo deve staccarsi e OUT tornare a 0.

- Simulare la perdita del pezzo (es. staccando il tubo): deve comparire l'allarme pezzo perso.

# 6. Problemi tipici

| Sintomo | Cause probabili |
| --- | --- |
| Il vuoto non sale | Ventosa usurata, tubo scollegato, pressione di alimentazione bassa, filtro intasato. |
| Il segnale sfarfalla | Isteresi (HY) troppo piccola. |
| Il pezzo cade in movimento | Soglia troppo bassa oppure ventosa troppo piccola per peso e accelerazione. |
| Il pezzo non si stacca | Soffio assente o troppo breve. |
| OUT non si attiva con presa buona | SP oltre il vuoto massimo ottenibile, oppure SP/HY in unità diverse. |